## Instrumento de telemetría láser de metano

## G6000A

## Manual de usuario

Henan Otywell Electronic Technology Co., LTD Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO9001

## Consejos de seguridad

Bienvenido al instrumento de telemetría láser de metano G6000A. Antes de usar

y mantener el equipo, lea atentamente este manual y consérvelo junto con el

instrumento. En lo sucesivo, el instrumento se denomina instrumento de telemetría.

Para garantizar la seguridad del telémetro y de su uso, en este manual y en el telémetro se utilizan los tres tipos

siguientes de advertencias de seguridad. Esta

información importante debe respetarse.

Si se ignora este identificador y se realiza una operación

incorrecta, puede provocar accidentes graves o

situaciones que amenacen la vida.

Si se ignora este identificador y se realiza una operación

incorrecta, puede provocar accidentes o daños

al producto.

Si ignora este identificador, puede perder información útil o

adicional.

Los derechos de autor de este manual pertenecen a nuestra empresa.

Si existe alguna discrepancia entre la aplicación real y los detalles

de la especificación debido a una actualización del producto, o si la información no

se menciona en la especificación, póngase en contacto directamente con nuestra empresa.

## Índice

1. Lea antes de usar.......................................................1

2. Descripción general del producto.....................................................3

3. Indicadores técnicos del producto......................................5

4. Definiciones de botones y descripción de la interfaz............6

5. Instrucciones de funcionamiento.............................................. 7

6. Técnicas de detección................................................. 11

7. Fallos comunes y sus soluciones..........................14

8. Mantenimiento del equipo........................... 14

1 / 15

1. Lea antes de usar 1.1 Directrices para el usuario Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual. Este manual abarca toda la información y los datos importantes para el funcionamiento del producto. Los usuarios deben cumplir estrictamente sus disposiciones para garantizar el funcionamiento normal del telémetro. Al mismo tiempo, la información pertinente puede ayudar a los usuarios a utilizar correctamente el producto y a obtener resultados de análisis precisos.

Este manual ofrece una guía completa para el uso adecuado de los instrumentos de telemetría. Constituye una referencia precisa para técnicos con formación profesional o conocimientos de operación y control de instrumentos. Antes de operar los instrumentos, asegúrese de comprender plenamente la información de seguridad y las advertencias descritas en este manual y de aplicarlas en la práctica. Debido a diversas limitaciones, este manual no puede abarcar todos los detalles. Para obtener más información o resolver cuestiones no tratadas en él, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte posventa.

1.2 Garantía de calidad y exención de responsabilidad Elegir nuestra empresa significa elegir productos de primera calidad. Todos los

instrumentos incluyen reparaciones gratuitas durante el periodo de garantía,

mientras que, una vez finalizado este, se aplican tarifas de sustitución. Para cualquier problema durante el uso,

póngase en contacto con nosotros para recibir asistencia inmediata. Todo el instrumento cuenta con una

garantía de un año.

Cualquier reparación fuera del periodo de garantía o cualquiera de los siguientes

fallos durante el periodo de garantía se considerarán reparaciones fuera de garantía

y no estarán cubiertos por el servicio de garantía gratuito. Nuestra empresa

se reserva el derecho de cobrar las tarifas de mantenimiento en el lugar. Estos fallos

incluyen, entre otros:

1) Debido a un uso inadecuado (entrada de agua en el interior, corrosión, incendio, intrusión de

corriente eléctrica intensa, etc.);

2) Fuerza mayor (daños causados por terremotos, rayos,

inundaciones, etc.);

3) Modificación no autorizada del producto sin permiso;

4) Daños al producto causados por no seguir el manual de usuario y las

normas de formación.

2 / 15

1.3 Precauciones de seguridad Antes de utilizar este instrumento, asegúrese de haber leído y

comprendido las precauciones de seguridad que se describen a continuación.

1.3.1 Precauciones para el funcionamiento seguro de los instrumentos

Advertencia:

1. El instrumento es de seguridad intrínseca, con clasificación

antideflagrante Ex ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅢC T200130°C Da. Debe utilizarse

en las condiciones ambientales correspondientes.

2. Cuando el instrumento esté en funcionamiento, no dirija el láser a los

ojos de personas o animales, no mire directamente a la lente; el láser del

instrumento puede causar daños a la vista.

3. No cargue las baterías en lugares donde puedan existir

gases explosivos.

1.3.2 Otras precauciones de seguridad

1) Este instrumento es un equipo óptico de precisión. No intente

desmontar ni modificar el instrumento. Si el instrumento no funciona

con normalidad o presenta un fallo, póngase en contacto con nosotros;

2) Si el instrumento cae al suelo accidentalmente, o si la carcasa

del instrumento está dañada, deje de operar el instrumento de inmediato, apague la

alimentación eléctrica del instrumento tras confirmar la seguridad del

entorno, y póngase en contacto con nosotros.

1.4 Prevención de fallos Para minimizar el riesgo de fallo, lea atentamente lo siguiente.

El instrumento debe operarse, utilizarse y mantenerse estrictamente de

acuerdo con su etiqueta, sus advertencias y sus instrucciones.

1.4.1 Cómo evitar problemas causados por la condensación

Al trasladar un instrumento entre temperaturas altas y bajas,

puede formarse condensación (gotas de agua) en su exterior y en su interior. Para

3 / 15

evitarlo, deje que el instrumento se adapte gradualmente a la temperatura

ambiente antes de usarlo. Si aparece condensación en el interior, apague

inmediatamente la alimentación y espere a que se evapore por completo antes de reanudar

las operaciones.

1.4.2 Precauciones para el uso del instrumento bajo la lluvia

Este instrumento evita que las gotas de agua verticales entren en su

interior. No obstante, si el instrumento se inclina más de 15 grados, las gotas

de agua verticales pueden entrar y causar daños. Cuando utilice el instrumento

bajo la lluvia, tome las medidas de protección adecuadas contra la lluvia.

1.4.3 Precauciones para el almacenamiento prolongado

1) La temperatura de almacenamiento de este telémetro es (0 ~ 50) ℃, y la

humedad es inferior al 90%. Si no tiene previsto utilizar el instrumento durante un

periodo prolongado, coloque el instrumento en un entorno fresco y seco.

2) No guarde el telémetro en un lugar donde se sacuda violentamente.

1.4.4 Precauciones durante el uso normal

1) No presione ni deje caer el dispositivo de telemetría durante el uso. Los

impactos mecánicos fuertes en la pantalla LCD o en el panel de la ventana pueden causar

al producto.

2. Descripción general del producto 2.1 Características del producto El telémetro láser de metano G6000A consta de un

sistema óptico-mecánico, un sistema de procesamiento de señales, un sistema de visualización y

alarma, y componentes de la carcasa. Se utiliza principalmente para la medición

a larga distancia de la concentración de metano o de gases que contienen metano (gas natural, gas o

gases similares).

El dispositivo de telemetría emite un haz láser infrarrojo hacia el punto de

detección, lo que permite medir rápidamente la concentración de metano en la masa

de aire entre ambos. Como referencia visual, proyecta simultáneamente un

4 / 15

haz láser verde visible sobre la zona objetivo. Este sistema proporciona

una monitorización precisa y en tiempo real de la concentración de metano con visualización instantánea.

Cuando se superan los puntos de consigna de alarma, activa alertas sonoras y luminosas para

provocar una respuesta inmediata del personal.

2.2 Principio de detección El principio de medición de este telémetro aprovecha plenamente las

características de absorción del gas metano en una longitud de onda específica determinada.

Cuando el haz de detección se encuentra con la molécula de metano, parte del

haz de detección es absorbida por la molécula de metano. Midiendo

la tasa de absorción, puede conocerse la concentración de gas metano distribuida entre

el punto objetivo y el telémetro.

2.3 Escenarios de aplicación El G6000A se utiliza ampliamente en la industria del transporte y la distribución

de gas, y es adecuado para las siguientes aplicaciones:

1) Inspección de redes de tuberías de gas;

2) Inspección del tubo vertical exterior de gas natural;

3) Inspección del interior de las viviendas sin entrar en la casa;

4) Inspección de tanques de almacenamiento de gas natural;

5) Detección remota de zonas de fuga de gas peligroso;

6) Realización de detecciones en zonas de difícil acceso para el personal.

2.4 Vista exterior

5 / 15

3. Indicadores técnicos del producto 3.1 Normas de aplicación del producto GB/T 3836.1-2021 Atmósfera explosiva Parte 1: Requisitos generales de los

equipos

GB/T 3836.4-2021 "Atmósferas explosivas Parte 4: Equipos con

protección de seguridad intrínseca 'i'"

3.2 Parámetros técnicos  Rango de medición: Múltiples opciones disponibles (0-5000 ppm·m) y

(0-10000 ppm·m).

（0～50000）ppm·m；（0～100000）ppm·m

Rango de detección: (0-50) m, (0-100 m, 0-150 m) personalizable

Límite mínimo de detección: 5 ppm·m

Precisión: ±10%FS  Tiempo de respuesta: 0.1s  Horas de trabajo continuo: 8h

Alimentación eléctrica: batería de litio

6 / 15

Modo de visualización: pantalla táctil en color de 2.4 pulgadas  Indicación de alarma: el valor de concentración se vuelve rojo

Volumen de alarma: ≥70dB (a 1 metro de distancia)

Tamaño del producto: 240×185×80mm

Peso neto del producto: aproximadamente 920g

Número de certificado antideflagrante: CCRI 24.2119X

Clasificación antideflagrante: Ex ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅢC T200130℃Da

Grado de protección: IP65

Temperatura ambiente: (-20 ~ 50) ℃

Humedad ambiental: (20～93)%RH, sin condensación

Voltaje de la batería: DC7.4V  Capacidad de la batería: 2800mAh

4. Definiciones de botones y descripción de la interfaz 4.1 Botón Cuando el dispositivo está

apagado, mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos para encender el detector. A continuación, el sistema ejecutará automáticamente el siguiente procedimiento de autocomprobación:

1) Visualización del sistema; pantalla de bienvenida. 2) Emisión del tono de arranque para probar la función del zumbador. 3) Indicación de alarma sonora para comprobar si estas funciones son normales; entrada directa en el estado de detección normal.

4.2 Interfaz de visualización principal Tras el arranque del dispositivo y la finalización de la autocomprobación, entra automáticamente

en la interfaz de visualización principal, donde se habilita el funcionamiento normal. Las visualizaciones clave

incluyen valores o curvas de concentración en tiempo real, puntos de consigna de alarma,

valores máximos, intensidad de la señal de retroiluminación y nivel de batería. Para alternar

entre las visualizaciones de concentración numérica y gráfica, toque el

botón "PPM·m" de la interfaz principal (como se muestra en la Figura 1).

7 / 15

Figura 1 Interfaz de visualización principal

Descripción de la interfaz de visualización principal:

1) Indicador de intensidad de retroiluminación: el instrumento muestra la intensidad

de la señal láser reflejada por el objetivo mediante barras de señal sólidas. Cuando

no se detecta señal reflejada, las barras se vuelven completamente grises, lo que hace que el

valor de medición carezca de sentido. Cuando se recibe una señal, las barras muestran

los niveles de intensidad correspondientes. Con la máxima intensidad de reflexión, las barras

muestran barras rojas completas, aunque el valor de medición sigue careciendo de sentido.

2) Indicador de carga de la batería: la barra verde completa indica suficiente

carga de la batería. Cuando la carga de la batería es baja, se muestra en rojo y es

necesario cargar la batería.

3) Valor de alarma: se ajusta en la interfaz de configuración del sistema.

4) Valor de detección actual: azul cuando es inferior al valor de advertencia,

rojo cuando es superior al valor de alarma.

4.3 Interfaz de configuración Control táctil completo con conmutación de un solo punto.

5. Instrucciones de funcionamiento 5.1 Encendido/apagado del láser Para iniciar la prueba, mantenga pulsado el botón Inicio para encender el

8 / 15

dispositivo. El indicador láser se encenderá. Tras 3-4 segundos de estabilización,

el instrumento realizará una autocomprobación. Una vez completada correctamente, el

sistema pasará automáticamente al modo de medición y mostrará la

interfaz principal. Para detener la prueba, vuelva a mantener pulsado el botón Inicio para

apagar el dispositivo. El instrumento entrará entonces en modo de apagado.

5.2 Inicio de la detección Durante la prueba, el puntero láser se dirige al objetivo y la

pantalla muestra la concentración integrada de metano en la zona medida,

en ppm·m.

ppm·m es la unidad de concentración integrada, que representa el

producto de la concentración de metano por la anchura. Aquí, ppm es la unidad de

concentración de gas (partes por millón) que indica la concentración de metano,

mientras que m es la unidad de longitud (metro) que representa la anchura de la masa

de gas medida.

Ejemplo: al medir a 5 metros del objetivo, si el penacho de fuga

de metano tiene una concentración de 500ppm y una anchura de 1 metro, la

concentración integrada del penacho de fuga de metano es

500ppm×1m=500ppm·m, y el instrumento muestra el valor de

500ppm·m.

5.3 Alarma Cuando se detecta que el valor de concentración de metano supera el

valor de alarma ajustado, el instrumento emite una alarma sonora.

5.4 Ajuste del reloj En la interfaz de visualización principal que se muestra en la Figura 2, haga doble clic en la

zona en blanco a la izquierda del símbolo de la batería para abrir la interfaz de

ajuste del reloj, donde puede ajustar la hora como se muestra en la Figura 3. Esta

9 / 15

interfaz permite modificar parámetros como "año, mes, día, hora,

minuto, segundo". Por ejemplo, al ajustar el parámetro "año",

haga doble clic en el número "24" que sigue a "año" para mostrar la interfaz

que se muestra en la Figura 4, donde puede modificar directamente los ajustes.

Figura 2 Interfaz de visualización principal Figura 3 Interfaz de ajuste del reloj

Figura 4 Modificar parámetros Figura 5 Interfaz del historial

5.5 Consultar el historial En la interfaz de visualización principal que se muestra en la Figura 2, haga doble clic en el

icono de la batería para abrir la interfaz del historial, donde puede consultar el historial

como se muestra en la Figura 5. Toque "Borrar" para vaciar los registros, o toque "Salir" para

volver a la interfaz de visualización principal.

5.6 Carga del dispositivo Cuando la batería esté baja, cargue el dispositivo con su cargador integrado o

con un cargador estándar de 9V/1A. Durante la carga, la luz indicadora se vuelve amarilla

10 / 15

y se activa el protector de pantalla. Toque cualquier botón para activar el protector

de pantalla y comprobar el estado de carga.

5.7 Notas de uso 5.7.1 Evite que el equipo caiga desde una altura o esté

sometido a vibraciones violentas;

5.7.2 Es posible que el equipo no funcione con normalidad en presencia de una

concentración elevada de gas;

5.7.3 Utilice y maneje el instrumento en estricto cumplimiento de las

instrucciones; de lo contrario, los resultados de la prueba pueden ser inexactos o el instrumento

puede dañarse;

5.7.4 Este producto no debe almacenarse ni utilizarse en un entorno

que contenga gases corrosivos (como cloro en alta concentración,

etc.), ni debe usarse ni almacenarse en otros entornos adversos (incluidos

temperatura alta o baja, humedad elevada, campo electromagnético y luz solar

intensa);

5.7.5 Si la superficie del equipo está sucia tras un uso prolongado,

límpiela suavemente con un paño suave y limpio humedecido en agua, y no utilice

disolventes corrosivos ni objetos duros para limpiar la superficie del equipo,

ya que podría provocar arañazos o daños en la superficie del equipo.

5.7.6 Retire la batería de litio y el sensor del

detector de gas portátil desechado y envíelos al lugar designado o devuélvalos

a nuestra empresa. No los arroje al contenedor de basura.

5.7.7 Para cualquier fallo de aplicación o uso fuera de lo descrito en este

manual, póngase en contacto con nuestra empresa para obtener una solución.

5.7.8 No desmonte ni sustituya el paquete de baterías, ni lo cargue en

un entorno de gas explosivo. No utilice dispositivos periféricos enchufables que

no tengan certificación antideflagrante en un entorno de gas explosivo. No

sustituya el sensor.

5.7.9 En los productos con certificado antideflagrante, no está permitido

11 / 15

sustituir ni modificar componentes o estructuras que afecten al

rendimiento antideflagrante de forma arbitraria.

5.8 Prevención de explosiones 5.8.1 El marcado antideflagrante es la identificación utilizada para

describir el grado antideflagrante, el grupo de temperatura, la forma

antideflagrante y la zona aplicable de los equipos eléctricos antideflagrantes.

5.8.2 En las normas nacionales correspondientes existen

disposiciones claras sobre la selección, la instalación o el uso del diseño eléctrico en los

lugares con peligro de explosión. La unidad de instalación o uso debe cumplir estrictamente

dichas disposiciones para garantizar la seguridad antideflagrante de los equipos

eléctricos en los lugares con peligro de explosión.

5.9 Significado del marcado antideflagrante El marcado antideflagrante es la identificación utilizada para describir

el nivel antideflagrante, el grupo de temperatura, el tipo antideflagrante y

la zona aplicable de los equipos eléctricos antideflagrantes.

Por ejemplo: Ex ia ⅡC T4 Ga (tipo de seguridad intrínseca) Ex——Símbolo antideflagrante. ia: la mezcla de gas explosivo no puede inflamarse en condiciones de funcionamiento normal o de fallo no contabilizado, y cuando existe uno o dos fallos contabilizados en el circuito, además de fallos no contabilizados, en las condiciones de trabajo más desfavorables.

ⅡC — Equipos eléctricos para su uso en entornos de gas explosivo de Clase II, excluidas las minas de carbón.

T4 — Grupo de temperatura: la temperatura máxima superficial permitida del equipo no debe superar los 135℃.

G—Nivel de protección del equipo: equipo para su uso en entornos de gas explosivo con un nivel de protección "muy alto" que no constituye una fuente de ignición en condiciones de funcionamiento normal, fallos previsibles o fallos raros.

6. Técnicas de detección 6.1 Directrices generales

12 / 15

1) Dado que el gas metano es menos denso que el aire, se dispersa hacia arriba tras

la fuga. Por lo tanto, es mejor apuntar el láser indicador a 10~20 cm

por encima del objetivo durante la detección.

2) Durante la prueba, preste atención al indicador de intensidad de retroiluminación de

la pantalla. Si el indicador de intensidad de retroiluminación tiene muy pocas barras, significa que el

instrumento recibe una señal débil del láser reflejado. En este caso, cambie

el ángulo o la posición para realizar la prueba.

3) Durante la detección, el láser indicador debe dirigirse hacia

edificios, tuberías, paredes, el suelo, el terreno, árboles y otros objetos fáciles de

reflejar, de modo que el instrumento pueda recibir una señal láser reflejada más intensa.

4) Durante la detección, controle el apuntado y la velocidad de escaneo;

una acción violenta o repentina provocará una medición falsa o una falsa alarma del

instrumento.

5) Cuando el objetivo sometido a prueba tenga un punto ciego de detección que no pueda

ser alcanzado por el láser, cambie la posición para la detección, o

realice una detección aproximada en la zona adyacente del objetivo sometido a prueba.

6.2 Detección en diferentes situaciones 1) Al inspeccionar tuberías subterráneas, dado que las fugas de gas normalmente

no escapan directamente del punto de fuga, sino que se difunden gradualmente a través del

terreno, escapando por terreno suelto, grietas del cemento o aberturas de pozos,

estas zonas deben escanearse de forma prioritaria.

2) Al realizar la prueba en tuberías sobre el suelo, procure utilizar la propia tubería o

el objeto situado junto a ella como reflector, y céntrese en escanear los lugares donde

es fácil que se produzcan fugas, como válvulas y bridas.

3) Al realizar pruebas en viviendas de residentes, no es necesario entrar en la

casa dentro del alcance de la prueba, sino que basta con escanear el cristal de la cocina desde abajo.

4) Al detectar pequeños puntos de fuga, sitúese en el lado de sotavento

y detecte repetidamente a unos 3 metros del objetivo que se va a probar, y

preste atención al cambio del valor en la pantalla.

13 / 15

5) Al medir el objetivo sobre un fondo de alta reflectividad,

puede producirse una falsa alarma. Preste especial atención a si la barra

indicadora de intensidad de retroiluminación del panel de visualización es demasiado alta. En este

caso, ajuste el ángulo de medición para evitar una falsa alarma causada por una reflexión

intensa.

6) El rango de detección de este instrumento es de 50 metros. En la práctica, el

rango de detección real depende de factores como el entorno del lugar,

los objetos reflectantes y los ángulos de reflexión. Por lo general, cuanto mayor es la distancia

de detección, más débil es la intensidad de la señal láser recibida por el instrumento,

lo que reduce la precisión de la detección. Por lo tanto, al detectar

indicadores de fuga de gas a una distancia considerable, el instrumento debe

acercarse al objetivo para una inspección detallada y obtener resultados de detección

más precisos.

6.3 Cómo determinar el alcance de la fuga Para determinar el alcance de la fuga durante la detección, siga estos pasos.

1) Comience a escanear con el instrumento orientado en la dirección del viento.

2) Tome el lugar con la concentración más alta como punto

de referencia.

3) Cambie la orientación y escanee de nuevo la zona de fuga.

4) Si la fuga aún se muestra tras cambiar la orientación, la

posición definida es correcta.

5) Si no se detecta fuga tras cambiar la orientación, es posible que la fuga

de gas se vea afectada por la dirección del viento. Escanee en otra dirección.

6.4 Factores generales que afectan a la precisión de la detección 1) Algunos objetos o materiales reflejan o absorben el láser con demasiada intensidad,

lo que puede hacer que el instrumento muestre valores de detección incorrectos. Por

ejemplo, vidrio, lentes, espejos, etc.

2) Dado que el gas se difunde más rápido cuando la temperatura es alta o el

viento es fuerte, cuando la fuga es pequeña, la fuga de gas no puede

14 / 15

concentrarse y el valor de detección puede desviarse considerablemente.

3) El telémetro no responde a otros gases combustibles como

el etano y el propano; los objetivos situados detrás de obstrucciones opacas no pueden

medirse.

7. Fallos comunes y sus soluciones

pregunta causa probable solución

El instrumento no

funciona

El interruptor de encendido está

apagado Encienda el instrumento

La batería está baja ■Cargue la batería

La batería está

agotándose

rápidamente

La capacidad de la batería

disminuye tras un largo

periodo de inactividad

tras una carga completa

■Sustituya la batería

Supera la vida útil de la batería ■Sustituya la batería

La batería no puede

cargarse

Cargador y contacto

de carga deficientes

■Inserte firmemente el cargador

en el puerto de carga

■Conecte firmemente el

cable de alimentación del cargador tanto al

cargador como a la toma de corriente

Supera la vida útil de la batería ■Sustituya la batería

El sonido de alarma

es demasiado bajo

El orificio de sonido está

bloqueado

■ Limpie suavemente con un

paño de limpieza específico o un

paño suave y limpio

8. Mantenimiento del equipo Para mantener el instrumento en buen estado, realice el mantenimiento

diario del siguiente modo.

15 / 15

cuerpo

Utilice un paño suave y limpio u otro paño especial para limpiar y

secar el cuerpo.

Advertencia: No utilice alcohol, benceno, disolventes ni

disolventes orgánicos gaseosos ni agua para limpiar el instrumento, a fin de no

dañar el instrumento.

Nota: No limpie la lente con las manos ni con otros paños

sucios para evitar arañazos.

Cuando no lo utilice, guarde el telémetro en el maletín con contraseña para

evitar daños en la lente.

pantalla

de visualización

Utilice un paño de limpieza específico o un paño suave y limpio para

limpiar suavemente la pantalla.

Nota: No limpie la pantalla con las manos ni con paños

sucios para evitar arañazos.

No limpie la pantalla con fuerza para evitar daños.

## Henan Otywell Electronic Technology Co.,

## LTD

Dirección: Unidad 2, Edificio 38, Lian Dong U Valley, Jianyang Road y

Lianhua Street, Zona de Alta Tecnología, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan

Línea directa: 400-811-8873

Tel: 0371-86189170

Fax: 0371-86628819

URL: http://www.otywell.com